○大野城市飲用井戸等衛生対策実施要領

平成25年３月29日要領第３号

改正

令和８年２月13日要領第１号

大野城市飲用井戸等衛生対策実施要領

（目的）

第１条　この要領は、飲用水を供給する井戸等の給水施設（以下「飲用井戸等」という。）の適正な管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び飲用に関する指導に関して必要な事項を定めることにより、飲用井戸等の総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。

（基本方針）

第２条　飲用井戸等の衛生の確保は、飲用井戸等を設置しようとする者又は飲用井戸等の設置者若しくは管理者（以下「設置者等」という。）が自らの責任において実施するものとする。

２　市長は、飲用井戸等の管理における衛生確保が図られるよう設置者等に対し、適正な管理の指導及び助言を行うものとする。

（対象施設）

第３条　この要領において対象とする施設は、水道法（昭和32年法律第177号）、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）、旅館業法（昭和23年法律第138号）及び公衆浴場法（昭和23年法律第139号）の適用を受けない次に掲げる施設とする。

(１)　個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対する飲用井戸等（導水管を含む。以下「一般飲用井戸」という。）

(２)　官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対する飲用井戸等（導水管を含む。以下「業務用飲用井戸」という。）

(３)　水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽及びその他の水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽を有する施設（以下「小規模受水槽水道」という。）

（清潔の保持）

第４条　設置者等は、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(１)　飲用井戸等を新たに設置する場合は、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮すること。

(２)　飲用井戸等及びその周辺にみだりに人や動物が入らないように適切な措置を講じること。

(３)　飲用井戸等の構造（井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、井戸の蓋、水槽等）及び井戸周辺の点検を定期的に行い、汚染源に対する防護措置を講じるとともに、清潔保持に努めること。

(４)　小規模受水槽水道にあっては、定期的に受水槽の損傷等の有無について点検を行うとともに受水槽の清掃を１年以内ごとに１回行うこと。

（飲用井戸等の使用開始前の検査）

第５条　設置者等は、飲用井戸等の使用を開始する前に、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）の規定に準ずる内容により検査を行い、これに適合することを確認するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める項目に係る検査を省略することができる。

(１)　消毒を行っていない場合又は周辺の地下水等から消毒副生成物（塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム及びホルムアルデヒドをいう。以下この号において同じ。）が検出されていない場合　消毒副生成物の各項目

(２)　湖沼等の停滞水を水源としていない場合　（４Ｓ，４ａＳ，８ａＲ）－オクタヒドロ－4,8ａ－ジメチルナフタレン－４ａ（２Ｈ）－オール（別名ジェオスミン）及び1,2,7,7－テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン－２－オール（別名２－メチルイソボルネオール）の項目

（定期の検査）

第６条　設置者等は、次の項目の水質検査を１年以内ごとに１回行うものとする。

(１)　水質基準に関する省令のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）、ｐＨ値、味、臭気、色度及び濁度

(２)　テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン等の有機溶剤、ペルフルオロオクタンスルホン酸（以下「ＰＦＯＳ」という。）及びペルフルオロオクタン酸（以下「ＰＦＯＡ」という。）その他水質基準項目のうち、周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目

(３)　小規模受水槽水道にあっては、味、臭気、色度、濁度及び残留塩素並びに施設の外観検査等

（臨時の検査）

第７条　設置者等は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときは、速やかに必要な項目について水質検査を行うものとする。

２　設置者等は、前条の規定にかかわらず、飲用井戸等の周辺環境が大きく変化したとき、その他臨時の検査が必要と認められるときは、第５条の規定に準じて、水質基準項目検査を実施するものとする。

（水質検査機関）

第８条　設置者等は、水質検査を他の者に依頼して行う場合には、次に掲げる検査機関に依頼するものとする。

(１)　水道法第20条第３項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者

(２)　水道法第34条の２第２項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者

(３)　建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の２第１項の規定により建築物における飲料水の水質検査を行う事業について登録を受けた者

（汚染が判明した場合の措置）

第９条　設置者等は、その設置し、又は管理する飲用井戸等により供給される水が、その利用者の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を当該利用者へ周知するとともに、市長に連絡し、指導を受けるものとする。

２　設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合又はテトラクロロエチレン、トリクロロエチレン等の有機溶剤、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡその他有害物質が検出された場合には、市長に連絡し、指導を受けるものとする。

（指導、助言等）

第10条　市長は、設置者等及び飲用井戸等の利用者に対し、次に掲げる事項について、指導及び助言を行うとともに、正しい知識の普及や情報の提供に努めるものとする。

(１)　第４条から前条までの規定に基づいた飲用井戸等の適正な維持管理に関すること

(２)　前条の規定に基づき設置者等から連絡があった場合の飲用指導に関する次に掲げる事項

ア　給水の停止及び飲用の中止

イ　水道への切替え、水源の変更及び適正な浄水方法

ウ　有機溶剤その他有害物質が検出された場合の水質検査の実施

エ　その他必要な措置

２　市長は、地下水の汚染が判明した場合は、次に掲げる事項を実施する。

(１)　設置者等及び飲用井戸等の利用者に対し、次に掲げる事項を調査し、別記様式による報告書により筑紫保健福祉環境事務所に報告すること。

ア　設置者等の住所及び氏名

イ　汚染された飲用井戸の設置場所

ウ　汚染された飲用井戸の規模等（水源種別、利用形態、使用人員）

エ　汚染判明日時

オ　汚染原因物質名及びその濃度

(２)　現地を調査し、次に掲げる事項を実施すること。

ア　汚染経路及び汚染原因の究明

イ　周辺の飲用井戸等の汚染範囲の推定

(３)　設置者等及び飲用井戸等の利用者に対し、次に掲げる事項を実施すること。

ア　汚染原因除去の指導

イ　飲用水の衛生確保に関する適切な指導及び助言

３　市長は、小規模受水槽水道に関して、検査の結果、衛生上問題がある旨の報告を設置者等から受けた場合は、速やかに現地調査を行い、設置者等に対して施設の改善、清掃の実施等適切な指導及び助言を行うものとする。

（委任）

第11条　この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この要領は、平成25年４月１日から施行する。

附　則（令和６年４月22日要領第２号）

この要領は、令和６年４月22日から施行する。

附　則（令和８年２月13日要領第１号）

この要領は、令和８年４月１日から施行する。